2504-120111-89-05-999575

津西审环许可函〔2025〕07号

关于对天津市谷力农业科技有限公司

谷力农业50万羽蛋鸡养殖项目

环境影响报告书的批复

天津市谷力农业科技有限公司：

你单位呈报的由天津绿科环境科技有限公司编制的《天津市谷力农业科技有限公司谷力农业50万羽蛋鸡养殖项目环境影响报告书》等材料收悉，经研究，现批复如下：

该项目位于天津市西青区杨柳青镇津同公路19号往东100米，拟投资5000万元，建设内容主要为：充分利用现有在用及闲置鸡舍和相关配套公用及辅助设施，对现有闲置鸡舍饲养设施及现有遗留相关环境问题进行改造。利用现有8栋在用鸡舍、启动其他6栋闲置鸡舍，项目建成后全场预计达到蛋鸡常年存栏量为50万羽，年产鸡蛋10000吨的养殖规模。该项目属于扩建、补办环评手续。项目环保投资共计205万元，占总投资4.1%，主要用于施工期环境保护措施，及运营期废气收集及治理、废水收集及治理、噪声防治、固体废物收集暂存及处置、环境风险防范、土壤及地下水防范、排污口规范化等。2025年9月16日-2025年10月11日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告书结论、评估意见及公众反馈意见，我局同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点及采取的环境保护措施进行建设。

### 二、项目在建设过程中应对照环境影响报告书，认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、该项目产生的鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水与经化粪池静置沉淀后的生活污水、经隔油池隔油后的食堂废水一并排入场内现有污水处理站处理，出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准后，排入中水池暂存，全部用于养殖场区绿化，不外排。

2、加强对饲料加工、病死鸡无害化处置、鸡舍内外部异味、污水处理站异味、食堂油烟及备用柴油发电机使用的管理。饲料加工粉尘经投料口“集气罩+软帘”和设备密闭收集后，由引风机引至1套布袋除尘器处理，尾气经一根15m高排气筒DA001排放；病死鸡无害化处置废气经无害化处置间密闭收集和设备冷凝除臭汽水分离装置的集气管道收集后，由引风机引至一套“过滤棉+二级活性炭吸附+喷淋塔”装置处理，尾气经一根15m高排气筒DA002排放；食堂油烟经静电式油烟净化器处理后由专用管道引至食堂楼顶排气口DA003排放，排放浓度应小于1毫克/立方米；备用柴油发电机废气经自带的空气滤清器处理后由专用管道引至所在屋顶排气口DA004排放；鸡舍内部异味通过配备自动饲喂系统优化饲料配方、采用干清粪工艺及时清理鸡粪、合理通风并定期喷洒高效生物除臭剂等抑制异味扩散，鸡舍外部异味通过对出鸡舍后的鸡粪传送带进行封闭、鸡舍尾端风机处安装氨减排喷雾除臭装置、鸡舍尾端风机外安装拦截过滤网等方式抑制异味扩散；地下污水处理站异味通过各处理单元顶部加盖密闭、加强周边（含中水池）绿化、定期喷洒除臭剂等方式抑制异味扩散。

3、强化噪声污染控制措施。产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的医疗废物、废紫外灯管、废活性炭、沾染废物等危险废物统一收集，暂存在厂区危险废物暂存间。危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物鸡粪日产日清，与经集中收集的破损鸡蛋、饲料残渣、散落羽毛、污水处理站污泥等直接装密闭车外运有机肥生产企业进行处置；病死鸡经集中收集后，暂存于病死鸡暂存间内的冰柜中，定期进行分切、绞碎、生物发酵高温灭菌及干燥等无害化处置后，交由有机肥生产企业进行处置，若因重大动物疫病及人畜共患病死亡的动物尸体和相关动物产品应及时诊断并上报上级部门，由其指定统一无害化处置；废包装物、饲料筛分杂质、废豆油桶、废布袋定期交由物资回收部门回收处置。生活垃圾委托城管委定期清运处理。

5、落实地下水、土壤保护措施。通过源头控制将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度，减少由于埋地管泄露而造成的地下水、土壤污染，污水处理过程及储存要加强控制点源污染。厂区内采取严格的分区防渗措施，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区有区别的防渗原则，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格。设定巡查周期、设置有效的地下水监控措施，在下游设置专门的地下水污染监控井，以作为日常地下水监控及风险应急，防范地下水污染事故发生。

6、强化环境风险防范和应急措施。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等文件落实风险防范减缓措施与应急预案的有关要求，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

7、建立环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》等法律规定做好环境信息公开工作。

8、依据项目环评报告书及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送西青区生态环境局。

9、按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。

10、根据环境影响报告书核算，本项目不新增总量控制指标及排放量。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、该项目主要应执行以下排放标准：

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2020

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018

《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016

《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001

《畜禽养殖产地环境评价规范》HJ568-2010

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（1类）

《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T 81-2001

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012

《危险废物识别标志设置技术规范》HJ1276-2022

六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请或变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

2025年10月13日

（此件主动公开）

抄送：天津市西青区生态环境局，天津绿科环境科技有限公司。