2510-120111-89-02-843124

津西审环许可函〔2026〕01号

关于对中建钢构天津有限公司

中建钢构喷涂生产线技术改造项目

环境影响报告书的批复

中建钢构天津有限公司：

你单位呈报的由天津市普林思瑞科技发展有限公司编制的《中建钢构天津有限公司中建钢构喷涂生产线技术改造项目环境影响报告书》等材料收悉，经研究，现批复如下：

该项目位于天津西青高端金属制品工业区盛达五支路18号，拟投资2000万元，建设内容主要为：（1）在现有1#厂房二车间内拆除车间内原有伸缩式喷漆房，新增两套电加热喷烘一体整体移动式喷漆房，用于二车间生产的工件涂装工作。（2）在2#厂房三车间内新增两套电加热喷烘一体整体移动式喷漆房，用于喷涂2#厂房三车间加工生产的工件；在2#厂房四车间内新增两套电加热喷烘一体整体移动式喷漆房，用于处理2#厂房四车间加工生产的小型工件。（3）在3#厂房五车间内新增两套电加热喷烘一体整体移动式喷漆房，用于处理3#厂房五车间加工生产的工件；在3#厂房六车间拆除备用的伸缩喷漆房，新增两套电加热喷烘一体整体移动式喷漆房，用于处理3#厂房六车间加工生产的小型工件。（4）对现有自动喷涂线底漆喷漆区和中间漆喷漆区进行改造，将原全新风模式改造为新风+循环风模式。本项目建成后不改变现有产品方案及产能，仍为年产建筑钢构件30万吨/年（其中国内建筑钢构件25万吨/年、桥梁钢构件3万吨/年、海外建筑钢构件2万吨/年）。项目环保投资共计1365万元，占总投资68.25%，主要用于运营期废气治理、噪声防治、地下水及土壤污染防治、固体废物收集暂存及处置、排污口规范化等。2026年1月4日-2026年1月22日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告书结论、评估意见及公众反馈意见，我局同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点及采取的环境保护措施进行建设。

### 二、项目在建设过程中应对照环境影响报告书，认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、该项目不新增生产废水和生活污水。

2、加强对喷漆及烘干工序的管理。（1）自动涂装线设置的2间喷漆房和2间烘干室均为密闭设置，喷漆及烘干过程产生的有机废气及燃气废气经负压收集后，引入现有1套“干式过滤+沸石转轮吸附、脱附+RTO蓄热燃烧装置”处理，喷漆过程产生的漆雾颗粒物经干式漆雾过滤模组处理，再经RTO前置干式过滤装置处理，以上处理后的尾气一并经现有1根25m高排气筒P7（DA013）排放。（2）整体移动喷漆房密闭设置，喷漆及烘干过程产生的有机废气经负压收集后，先经地面过滤棉（玻璃纤维蓬松毯，阻漆网）除漆雾，然后引入新增6套“干式过滤+活性炭吸附、脱附+催化燃烧装置”处理，尾气分别由6根20m高排气筒P6(DA012)，P9-P13(DA015-DA019)排放。

3、强化噪声污染控制措施。产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废过滤材料、废机油、废油桶、含油沾染物、废活性炭、废催化剂、废稀释剂等危险废物统一收集，暂存在厂区危险废物暂存间。危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。

5、落实地下水、土壤保护措施。通过源头控制将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；厂区内采取严格的分区防渗措施，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区有区别的防渗原则，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格。建立地下水环境监测管理体系，制定地下水风险事故应急响应预案，防范地下水污染事故发生。

6、强化环境风险防范和应急措施。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等文件落实风险防范减缓措施与应急预案的有关要求，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

7、建立环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》等法律规定做好环境信息公开工作。

8、依据项目环评报告书及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送西青区生态环境局。

9、按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。

10、根据环境影响报告书核算，本项目不新增总量控制指标及排放量。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、该项目主要应执行以下排放标准：

《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020

《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018

《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2024

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3、4类）

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012

六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请或变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

2026年1月23日

（此件主动公开）

抄送：天津市西青区生态环境局，天津市普林思瑞科技发展有限公司。