2511-120111-89-01-446623

津西审环许可函〔2026〕04号

关于对天津城市基础设施建设投资集团

有限公司咸阳路污水处理厂迁建二期工程

环境影响报告书的批复

天津城市基础设施建设投资集团有限公司：

你单位呈报的由天津华北工程管理有限公司编制的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司咸阳路污水处理厂迁建二期工程环境影响报告书》等材料收悉，经研究，现批复如下：

该项目位于天津市西青区陈台子排水河与独流减河交口西北侧、咸阳路污水处理厂（新厂）预留用地内，拟投资59832.35万元，建设内容主要为：设计污水处理规模为15万m³/d，处理工艺采用“细格栅、曝气沉砂池及精细格栅＋配水池及膜格栅+巴顿甫生物反应池＋MBR膜池＋紫外线消毒”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准，部分回用作为咸阳路再生水厂水源，其余出水依托现有排污口排入陈台子排水河，最终排入大沽排水河。项目建成后，咸阳路污水处理厂（新厂）污水总处理规模为60万m³/d，收水范围包括环内和环外部分，环内面积不变，环外新增由陈台子排水河、独流减河、津涞公路围合的区域，收水面积约28km2。待本项目建成运行后，咸阳路污水厂（老厂）15万m3/d临时应急工程将关闭停用。项目环保投资共计130万元，占总投资0.22%，主要包括施工期污染防治措施、运营期的大气污染防治措施、地下水及土壤防渗措施、固体废物暂存设施等。2026年6月15日-2026年7月6日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告书结论、评估意见及公众反馈意见，我局同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点及采取的环境保护措施进行建设。

### 二、项目在建设过程中应对照环境影响报告书，认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、该项目产生的膜反冲洗废水、污泥脱水排水、生活污水进入厂内污水处理厂处理，出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准，部分回用作为咸阳路再生水厂水源，其余出水依托现有排污口排入陈台子排水河，最终排入大沽排水河。

2、加强对污水处理及污泥浓缩过程产生的恶臭气体的管理。项目依托现有污水预处理区（粗格栅及进水泵房、细格栅、精细格栅及曝气沉砂池），均采用加盖密闭或设置独立站房密闭，废气经密闭管道进入现有生物滤池除臭间1#处理，尾气经1根15m高排气筒P1排放；依托的污泥处理区（污泥储池和污泥浓缩池）均设置顶部加盖密闭，污泥脱水机加罩密闭，泥棚车辆进出侧设置软帘，废气统一收集后，进入现有生物滤池除臭间2#处理，尾气经1根15m高排气筒P2排放。

3、强化噪声污染控制措施。产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的COD和氨氮在线检测废液、废普通试剂、废试剂瓶、废紫外灯管、废机油、废润滑油等危险废物统一收集，暂存在厂区危险废物暂存间。危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。产生的污泥经浓缩脱水后，需进行属性鉴别，若属于危险废物则交有资质单位处置，若不属于危险废物则委托污泥专业处理单位进行无害化处置。一般废物栅渣、沉砂、废MBR膜交有资格的单位综合利用处理。生活垃圾委托城市管理部门定期清运处理。

5、落实地下水、土壤保护措施。通过源头控制将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；厂区内采取严格的分区防渗措施，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区有区别的防渗原则，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格。建立地下水长期监控系统，科学合理设置地下水污染监测井，防范地下水污染事故发生。

6、强化环境风险防范和应急措施。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等文件落实风险防范减缓措施与应急预案的有关要求，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

7、建立环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》等法律规定做好环境信息公开工作。

8、依据项目环评报告书及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送西青区生态环境局。

9、按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。

10、根据环境影响报告书核算，本项目不新增总量控制指标及排放量。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、该项目主要应执行以下排放标准：

《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025

《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB12/599-2015 A标准

《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（1类）

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012

六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请或变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

2026年7月7日

（此件主动公开）

抄送：天津市西青区生态环境局，天津华北工程管理有限公司。